附件：

南昌大学抚州医学院实验室仪器购置参数

| 序号 | 设备仪器名称 | 型号、规格、技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI深度 学习工作站 | 1、CPU: 型号: Intel Xeon Silver 4410Y,核心/线程: 12核 / 24线程,主频/睿频: 2.0 GHz / 最高 3.9 GHz,三级缓存: 30 MB,制程工艺: 10nm。核心/线程: 10核 / 20线程，主频/睿频: 2.7 GHz / 最高 4.0 GHz，三级缓存: 26.25 MB。 2、内存RAM：容量: 64GB，类型: DDR5。 3、存储storage: 组合: 512GB SSD + 4TB HDD，描述: 混合硬盘（SSD+HDD）。 4、显卡GPU: 型号: NVIDIA RTX A4000,显存: 16GB GDDR6 。 5、其它关键信息：扩展槽: PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x16, PCIe 4.0 x8，电源: 1850W，尺寸: 220 x 575 x 436 mm，操作系统: 预装 Windows 11 Pro for Workstations网络: 1个千兆 + 1个万兆（10GbE）RJ45网口 | 1 |
| 2 | 显示器 | 1、屏幕规格 面板尺寸: 24.5英寸，面板类型: IPS，最佳分辨率: 1920 × 1080 @ 100Hz (HDMI)，亮度: 250 cd/m²，对比度: 1300:1 (典型值)，响应时间: 4ms GtG / 1ms MPRT，色域: sRGB 102% (CIE1931)。 2、外观与设计 边框: 三边窄边框设计，可视角: 178°(水平) / 178°(垂直)，壁挂: 支持，VESA 100mm × 100mm，底座调节: 倾斜 -5° ~ 23°。 3、接口与连接 视频输入: HDMI 1.4 × 1， VGA × 1，音频: 无内置音箱，无音频接口。 | 1 |
| 3 | 笔式电动移液器，0.1-20µL | 1、移液范围: 0.1-20 µL，精度保证范围: 2-20 µL 2、物理尺寸 外形尺寸: 约 20mm (宽) × 54mm (深) × 185mm (高)，重量: 约 75克 (含充电电池)。 3、性能参数 (单次分液) 准确性 (20µL时): ±1.0%，准确性 (2µL时): ±3.5%，重现性/精密度 (20µL时): ≤ 0.4% (C.V.)，重现性/精密度 (2µL时): ≤ 2.0% (C.V.) 4、性能参数 (连续分液) 准确性 (2µL时): ±5.0%，重现性/精密度 (2µL时): ≤ 3.5% (C.V.)。 5、电源 电池类型: AAA镍氢充电电池，指定电池: 松下 PRO BK-4HCD 可充电电池。 6、兼容性 适配吸头: 兼容 WATSON, GILSON, Eppendorf, Greiner Bio-One,Thermo Fisher Scientific, RAININ 等品牌的通用吸头。 7、核心特色功能 温度控制: 内置温度传感器，可校正手部温度导致的体积误差，操作方式: 支持常规握持和笔式握持两种方式。 | 1 |
| 4 | 笔式电动移液器，5-1000µL | 1、移液范围 5 – 1000 µL。 2、精度保证范围 100 – 1000 µL。 3、单次分液准确性 1000 µL时：±0.5%，100 µL时：±1.5%。 4、单次分液精密度 (重现性 C.V.) 1000 µL时：≤ 0.15%，100 µL时：≤ 0.5%。 5、连续分液准确性 100 µL时：±2.0%。 6、外形尺寸 约 20mm (宽) × 54mm (深) × 181mm (高)。 7、重量 约 75克 (含充电电池)。 | 1 |
| 5 | 小型高速 冷冻离心机 | 1、最高转速不低于15,800rpm；最大离心力不低于23,444×g；最大容量： 10x 5 mL 2、转速/离心力：1 rpm/1xg递增，离心时间：1s 递增 3、温度范围：-10°C～ +40 °C；达到最高转速时，转子温度持续保持在4°C 4、有待机制冷功能，确保离心前后和最大转速时，敏感样品都维持低温状态 5、单独的瞬时离心按键，按住即可根据所需转速离心，可连续离心 6、单独快速预冷按键，可快速预冷转子和离心机，从室温到4℃最快只需8分钟 7、独特的盘管排布设计，极大增加了制冷接触面积，保证了制冷的均一性和快速性 8、离心盖锁技术，轻松锁盖；离心结束后可自动开盖，盖门可任意位置停留 9、具有冷凝水槽，冷凝水可以自动排出，避免冷凝水沉积腐蚀腔体 10、具有定速计时功能，可在达到预设转速时才开始计时，确保离心可重复性 11、转子材料采用航空级别的铝合金，持久耐用，安全系数高 12、所有转子均可高温高压灭菌(121°C条件下≤20分钟) 13、触摸操作与按键相结合，简化操作 | 1 |