附件：

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 左右主线阵音响 | 1.系统类型：二分频阵列音响配置≥2×10英寸低频驱动器+≥1×1.75英寸高频压缩驱动器。 2.频率响应：60Hz-18kHz (±20dB)。 3.额定功率：低频≥500W（连续）/≥1000W（峰值）；高频≥80W（连续）/≥200W（峰值）。 4.系统灵敏度：低频≥99dB (1W@1m)；高频≥109dB (1W@1m)。 5.最大声压级：低频≥125dB，高频≥129dB (peak@1m)。 6.标称阻抗：8Ω或16Ω可选 7.覆盖角度：水平≥100°×垂直≥15° 8.箱体结构：采用优质桦木夹板，箱体表面采用聚脲防水漆或耐磨喷漆处理。 9.吊挂系统：配置专业高强度钢材/铝合金吊挂件，支持0-8°角度可调，具备安全保险装置。 10.连接器：采用专业防水音箱卡龙插或NEUTRIK Speakon插座。11.需提供第三方权威检测机构（具备CNAS或CMA资质）出具的检测报告，证明所投产品的频率响应、额定功率、灵敏度、最大声压级等核心参数与招标要求一致。 | 只 | 8 |  |
| 2 | 功率放大器（主线阵） | 1.功放类型：专业四通道功率放大器，采用D类数字功放或H类模拟功放技术。 2.核心技术：采用可变震荡调制、多重反馈调控、输出功率控制技术。 3.输出功率： 8Ω立体声：≥800W×4； 4Ω立体声：≥1100W×4； 8Ω桥接：≥2200W×2。 4.频率响应：20Hz-20kHz (±0.5dB)。 5.2.5 信噪比：≥100dB（A计权）。 6.接口与灵敏度：XLR 平衡式输入 / LINK 输出，SPEAKON 音响插座输出，支持 1V/2V 灵敏度切换。 7.保护功能：具备直流、短路、过载、过热保护，配备延时启动系统，自动限幅输出。 8.需提供第三方检测机构（CNAS/CMA）出具的电磁兼容性检测报告，证明符合GB/T 9254.1-2021标准要求。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 领夹式麦克风 | 1.配置规格：一拖二及以上无线领夹麦克风，包含2个发射器+1个接收器+充电盒，发射器均支持独立收音、独立开关，可实现多人同时录音。 2.无线技术：采用2.4GHz/5GHz双频段或UHF频段无线传输技术，空旷无干扰环境下有效传输距离≥50 米，室内遮挡环境（如墙体、家具）下有效传输距离≥20 米，端到端延迟≤20ms，音画同步无滞后，支持双通道独立传输，两个发射器信号互不干扰，丢包率≤0.1%，长时间录音无断音、无卡顿。 （一）收音核心指标 3.麦克风咪头：采用全指向 / 心形指向可切换电容咪头，咪头直径≥6mm，高灵敏度拾音，精准还原人声，拾音距离 5-30cm 适配。 4.频率响应：20Hz-20kHz，覆盖人声完整频段，高音清晰、中音饱满，无闷音、无刺耳音。 5.灵敏度：-38±2dBV@1kHz/94dB SPL。 6.最大声压级：≥126dB SPL@1% THD，近距离大声说话无破音 7.信噪比：≥75dB 8.降噪功能：支持智能数字降噪，标配防风海绵套 + 毛毡防风罩。 （二）发射器参数 9.发射器续航：≥8小时（内置锂电池），支持 Type-C 快充。 10.附加功能：发射器支持一键静音，支持内置录音，无接收器连接时，发射器可独立存储录音文件。 （三）接收器参数 11. 接收器续航：≥10小时（内置锂电池）。 12.输出接口：接收器配备3.5mm 音频口 + Type-C 口 + Lightning 口（全接口合一），或配备额外转接头 （四）整体兼容与拓展 13.录音格式：支持48kHz/24bit 无损录音，录音文件可直接导出为 WAV/MP3 格式，无需后期转码。 14.配对方式：支持一键自动配对，开机即连，无需繁琐设置。 15.防水性能：发射器 / 接收器防护等级≥IPX4，防泼溅、防汗水 16.配备接入调音台转接头。 | 套 | 1 | 大疆 猛犸 RODE罗德 |
| 4 | 平板LED会议灯 | 1.光源类型：LED贴片灯珠（5730或等效型号），暖白 + 正白双色温双路独立控制，灯珠总数≥288 颗（暖白 3200K≥144 颗、正白 6000K≥144 颗），单颗灯珠光效≥85lm/W，无死灯、暗灯现象。 2.控制方式：支持DMX512/1990 国际标准，≥4 个 DMX 控制通道，兼容控台远程调控、手控本地调节，可与 1024 路灯光控制台无缝联动。 3.照明效果：显色指数 Ra≥90，色温 3200K~6000K 无极连续可调，0-100% 线性无极调光，调光无频闪、无台阶，光线均匀柔和不刺眼。 4.电气与光源：AC110-240V 宽电压，50/60Hz；发光角度：≥120° 广角发光；光通量：≥8000lm，照度均匀度≥0.8（距离 3 米处），桌面 / 演讲台平均照度≥500lx； 灯珠寿命：≥50000 小时，光衰≤20%（使用 20000 小时后），长期使用无需频繁更换。 5.外观材质：主体采用压铸铝合金外壳，表面黑色磨砂处理，抗氧化、防刮花，质感厚重且散热性优异，静音散热设计。 6.安全认证：光源驱动具备过压、过流、短路、过热保护功能，无漏电、烧机风险。 7.无有害光：无紫外线、红外线辐射，无蓝光危害（RG0 级），长时间照射不疲劳，保护视力。 | 台 | 10 |  |
| 5 | 灯光控制台 | 1.控制通道：≥1024个DMX512控制通道，符合DMX512/1990标准，光电隔离信号输出，输入输出接口电气隔离电压＞1000V。 2.控制灯具数量：最大控制≥96台电脑灯或≥96路调光，兼容珍珠 R20 格式灯库，支持用户在控台自主编写 / 编辑灯库。 3.接口规格：配备≥ 8 路 DMX512 信号输出 + 1 路 DMX512 信号输入，信号接口采用三芯镀金卡侬母座（输出）/ 三芯 / 五芯镀金卡侬公座（输入），支持并接扩展。4.内置图形：内置图形轨迹发生器，内置图形≥135 个（如画圆、螺旋、彩虹、追逐、波浪等），图形参数（振幅、速度、间隔、方向）可独立调节。 5.场景存储显示：支持≥ 60 个重演场景存储，可区分多步场景 / 单步场景，多步场景单程序最大存储≥ 600 步，支持同时运行≥ 10 个重演场景，每个场景可独立保存≥5 个图形效果，支持场景淡入 / 淡出、LTP 滑步时间精准控制，具备场景互锁、点控、推杆调光功能，支持无人值守功能。 6.操作与显示：配备带背光的 LCD 中英文显示屏，支持中英文界面一键切换，关机 / 突发断电时数据自动保持，无丢失风险；配备≥ 8 个通道推杆 + 1 个渐变推杆 + 1 个走灯速度推杆 + 1 个可调节摇杆，带≥ 10 根集控推杆，按键点控与推杆集控兼容，支持灯具参数快捷调节，配备专业鹅颈工作灯（室内 / 室外通用），支持立即黑场功能，可一键切断所有灯光输出，保障使用安全。 7.拓展与兼容：支持ART-NET 网络端口，带内置灯光模拟器功能，可通过网线替代传统信号线连接灯具，支持电脑端实时模拟编程；支持 RDM 双向信号输出，可直接在控台对灯具进行地址码设置，兼容 UDP、RS232、RS485、TCP/IP、MIDI、LTC 等通讯协议；支持U 盘备份 / 升级（兼容 FAT32 格式），可实现控台数据导入 / 导出，同型号控台数据共享，支持远程软件升级。 8.电气与物理规格：电源：AC90-240V 宽电压输入，50-60Hz，额定功率≥6W，适配不同供电环境；防护等级：≥IP65，具备过压、过流、温保自动复位功能，适应室内 / 半室外使用场景。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 线阵安装支架 | 1.类型：专业线阵音箱吊装田字架。 2.材质：优质钢材或铝合金。 3.承重：单只承重≥50kg。 4.安全系数：≥5倍安全系数。 5.表面处理：防锈喷涂或氧化处理。 6.调节功能：支持多角度调节。 | 只 | 2 |  |
| 7 | 语言地插 | 1.类型：隐藏式地面语言插座。 2.面板材质：铜合金或不锈钢。 3.接口配置：至少包含1个卡龙插（XLR）接口用于音频传输。 4.安装方式：嵌入式地面安装。 5.防护等级：≥IP44。 | 套 | 6 |  |
| 8 | 电源地插 | 1.类型：隐藏式地面电源插座。 2.面板材质：黄铜或不锈钢。 3.插孔配置：≥5孔。 4.额定电流：10A。 5.额定电压：250V。 6.安装方式：嵌入式地面安装。 | 套 | 6 |  |
| 二、监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络智能球机 | 1.像素与分辨率：有效像素≥400 万，主码流最高分辨率 2560×1440@25fps（50Hz）/30fps（60Hz），支持、1920×1080 等多分辨率适配，三码流技术满足多路取流需求。 2.成像与夜视：F1.0-F1.5 大光圈臻全彩镜头，彩色最低照度≤0.0005Lux@(F1.0，AGC ON)，黑白≤0.001Lux，0Lux 无补光仍可彩色成像；补光采用红外 + 白光混合模式，红外补光距离≥150 米，白光补光距离≥30 米，支持防补光过曝功能。 3.变焦与覆盖：光学变倍≥23 倍，数字变倍≥16 倍，光学变倍速度≤4.8 秒（广角 - 望远）；水平旋转 0-360° 连续旋转，垂直旋转 - 15°~90°（自动翻转），水平键控速度 0.1°-160°/s，垂直键控速度 0.1°-120°/s。 4.智能功能：内置 AI-NPU 一体化芯片，支持人形侦测、越界侦测、区域入侵、徘徊侦测等 Smart 事件；支持点击全景画面联动特写镜头，智能跟踪运动目标。 5.视频编码与网络：支持 H.265/H.264/MJPEG 编码，H.265 智能编码节省 50% 存储空间；100/1000M 自适应 RJ45 网口，支持 ONVIF、GB/T28181 协议，兼容主流 NVR 及第三方管理平台；内置 Micro SD 卡插槽，最大支持 512GB 本地存储。 6.画质与防护：具备 AI-ISP 降噪、120dB 超宽动态、强光抑制、背光补偿功能，低照度下图像干净无噪点；防护等级≥IP66，支持 - 30℃~65℃宽温工作，湿度≤95%，内置加热玻璃有效除雾；支持 6KV 防雷等级，抗干扰能力强，适应复杂电磁环境。 7.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（需于响应时，以附件形式提供封面具有CNAS 、CMA、ilac-MRA认证标识的公安部检测报告复印件并加盖制造商公章佐证）； 8.smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（需于响应时，以附件形式提供封面具有CNAS 、CMA、ilac-MRA认证标识的公安部检测报告复印件并加盖制造商公章佐证）需提供公安部安全与警用电子产品质量检测报告。 9.需提供GB35114A级安全加密认证证明，以及第三方权威检测机构（CNAS/CMA）出具的检测报告，检测指标需覆盖像素、夜视距离、变焦倍数、智能侦测功能，同时提供GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》符合性检测报告。 提供网络球机厂家针对本项目的参数确认函，明确项目名称及编号；为确保产品渠道正规，保障我方产品售后诉求，提供网络球机厂家针对本项目的授权质保文件； | 台 | 1 |  |
| 2 | 网络硬盘录像机（NVR） | 1.接入与解码：支持接入≥6 路网络摄像机，最大支持 8MP（4K）高清视频预览 / 存储 / 回放；支持≥6 路 1080P 同步解码，支持 1/4/9/16 画面分割显示，单画面放大无拖影； 2.存储与接口：配备≥1 个 SATAⅢ 硬盘接口，单接口最大支持 6TB 硬盘，支持硬盘休眠、坏道检测、故障报警；标配 HDMI+VGA 双接口，HDMI 输出分辨率≥3840×2160（4K），VGA≥1920×1080； 3.操作与远程：支持鼠标 / 按键双操作，智能检索（按时间、事件、目标检索），U 盘 / 移动硬盘一键备份；支持萤石云 / 厂家云服务，手机 APP / 电脑客户端远程预览、回放、云台控制及报警推送，最多支持 20 路同时取流； 4.安全与稳定：支持录像文件加密、权限管理（分管理员 / 操作员），防止篡改删除；具备断电恢复自动录像、NTP 网络校时功能，额定功率≤20W，节能低耗。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 监控专用硬盘 | 1.容量≥2TB，监控级专用硬盘，5900/7200rpm，缓存≥64MB，SATAⅢ 接口，传输速率≥150MB/s； 2.支持 7×24 小时不间断工作，平均无故障时间（MTBF）≥100 万小时，针对监控频繁读写优化，抗震动、抗冲击； 3.兼容本项目 NVR，支持录像循环覆盖，无卡顿、无丢帧，支持硬盘热插拔。 | 块 | 1 |  |
| 4 | 高清显示设备 | 1.屏幕尺寸≥43 英寸，LCD 高清显示屏，分辨率≥1920×1080（1080P），显示比例 16:9，可视角度≥178°（水平 / 垂直）； 2.亮度≥300cd/㎡，对比度≥1200:1，响应时间≤5ms，画面无拖影、无闪烁，适配监控长时间显示； 3.标配 HDMI、VGA 接口，支持壁挂 / 桌面安装，具备节能模式，待机功耗≤0.5W。 4.配套挂墙支架。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 配套辅材与支架 | 1.球机支架：铝合金材质，支持壁装 / 吊装，角度可调（水平 0-360°，垂直 0-90°），承重≥10kg，表面喷塑抗腐蚀，与球机无缝适配； 2.网线：六类及以上无氧铜网线，0.5mm 纯铜芯，屏蔽型，传输速率≥1000Mbps，支持 POE 供电（若球机支持）； 3.电源线：RVV2×1.0mm² 无氧铜电源线，额定电压 300/500V，防老化、抗拉伸，适配球机、NVR 供电； 4.其他辅材：含 POE 供电模块（DC12V/2A）、扎带、卡扣、防水胶带、接线端子、防水盒等，所有辅材符合国家施工标准。 | 批 | 1 |  |
| 三、门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机 | 1.处理器与系统：采用双核 A7 及以上架构处理器，算力≥1.2TOPS，搭载嵌入式 Linux 操作系统（稳定性更优），支持固件在线升级。 2.显示屏：≥7英寸液晶触摸显示屏，分辨率≥600×1024。 3.摄像头：≥200万像素宽动态双目摄像头。 4.识别距离：面部识别距离0.5~2米，支持距离自适应调整。 5.用户容量：≥10000个用户，≥10000张面部容量，≥10000张卡容量。 6.记录容量：≥30万条。 7.认证方式：支持刷卡、人脸、密码及组合认证方式（刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等）。 8.通讯方式：TCP/IP、WiFi（选配）、RS485。 9.门禁功能：支持反潜回、多门互锁、首卡开门、超级密码等高级门禁功能。 10.防护等级：≥IP65（室外适用）。 11.工作温度：-20℃~+60℃。 12.电源：DC12V。 13.支持口罩检测模式。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 门禁电源 | 1．输入电压：AC100-240V 宽电压，输出电压 DC12V±5%，持续输出电流≥2A，瞬间电流≥5A； 2.保护功能：具备过压、过流、短路、过热保护，工作温度 - 20℃~85℃，开门延时 0-10 秒可调。 | 个 | 3 |  |
| 3 | 磁力锁 | 1.核心参数：单门拉力≥230kg，双门拉力≥230kg×2，断电常开模式，带门磁检测功能，满足消防要求； 2.性能要求：残磁≤5N（防止门体粘附），开门延时 0-30 秒可调，工作温度 - 20℃~55℃，产品寿命≥50 万次； 3.安装要求：锁体与吸板间隙 3-5mm，适配木门、金属门、玻璃门等多种门体。 | 套 | 3 |  |
| 4 | 开关按钮 | 1.类型：86型出门按钮。 2.面板材质：塑料或金属。 3.触点：常开触点。 4.按压寿命:≥50 万次 | 个 | 3 |  |
| 5 | 网线 | 六类及以上无氧铜网线，0.5mm 纯铜芯，屏蔽型，传输速率≥1000Mbps，传输距离≤90m。 | 米 | 600 |  |
| 6 | 电源线 | 电源线：RVV 2×1.0mm²无氧铜电源线，额定电压300/500V，传输距离≤50m，强弱电平行间距≥300mm | 米 | 600 |  |
| 四、无线投屏系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线投影器 | 1.操作系统：内置安卓操作系统，版本≥Android 10。 2.硬件配置：≥Cortex-A7架构四核处理器，≥2GB内存，≥8GB存储空间。 3.显示输出：支持4K分辨率（3840×2160@60Hz）HDMI输出。 4.投屏功能：支持单/双画面同时投屏，支持Windows、Mac、iOS、Android多平台无线投屏。 5.传输距离：空旷环境≥100米。 6.接口配置：HDMI 2.0输出≥1、USB 2.0≥1、音频输出（3.5mm）≥1、RJ45网口≥1。 7.网络功能：内置双频WiFi（2.4G/5G），支持双5G网络结构，手机连接投屏时可同时上网。 8.弱网传输：支持10%-20%网络丢包率下稳定传输。 9.安全功能：支持投屏码专属投屏，支持动态投屏码。 10.辅助功能：支持批注、聚光灯、放大镜、激光笔、PPT翻页等演讲辅助功能。 11.反控功能：支持触摸反控（通过触摸屏反向控制电脑）。 12.扩展功能：支持扩展桌面传输，支持U盘循环播放视频及图片。 13.语言支持：支持中文、英文等多国语言界面。 14.定时功能：支持定时开关机，支持自定义开机界面。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 显示终端 | 1.屏幕尺寸：≥100英寸。 2.分辨率：≥3840×2160（4K UHD）。 3.显示技术：LCD液晶显示技术。 4.刷新率：≥60Hz（支持高刷模式≥144Hz）。 5.色域：≥78% DCI-P3。 6.HDR支持：支持HDR解码。 7.存储配置：≥2GB运行内存+≥32GB存储空间。 8.网络连接：支持WiFi 6（802.11ax）。 9.接口配置：HDMI 2.1≥2（支持ARC）、USB 2.0≥2。 10.音频支持：支持杜比全景声或等效音效。 11.护眼功能：具备低蓝光、无频闪等护眼技术。 12.操作系统：智能操作系统（Android或等效系统）。 | 台 | 1 |  |
| 3 | HDMI网络转换器 | 1.功能：HDMI信号通过网络线传输延长。 2.传输距离：使用Cat6网线≥60米。 3.分辨率支持：支持 480i、576i、480p、576p、720p、1080i、1080P@60Hz、4K（3840×2160）@60Hz 等全分辨率自适应，向下兼容所有 HDMI 标准分辨率。 4.标准支持：支持 HDR 高动态范围显示，支持 3D 视频格式，色彩深度≥10bit，色域覆盖≥BT.2020，色彩还原度高无偏色。 5.音频支持：兼容DTS-HD、Dolby-true HD、LPCM7.1等音频格式。 6.供电方式：支持PoC单端供电或双端供电。 7.附加功能：发射端支持HDMI环出（本地监看）。 8.传输协议：兼容 IEEE-568B 标准线序，支持 HDBaseT 传输技术。 | 对 | 1 |  |
| 4 | 提词器 | 1.软件兼容性：支持Windows 7/10/11操作系统。 2.显示功能：支持镜像显示、多人分色播出（不同主持人可设置不同字色/背景色区分）。 3.文稿格式：支持txt、rtf、word等格式文本导入。 4.语言支持：支持中文、英文、日文、韩文、德文、俄文、法文、阿拉伯文及少数民族语言（藏、蒙、傣、维、朝鲜等）。 5.控制方式：支持键盘、鼠标、遥控器、有线/无线控制，支持单/双人控制。 6.语音控制：支持语音控制文稿播放速度，随语速同步变化。 7.实时编辑：支持小窗口实时编辑播放内容。 8.调节功能：滚动速度任意调整，字号/字体/字色/背景色任意搭配，文稿一键翻页。 9.硬件配置：包含分光镜、控制软件及支架。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电源线 | 1.规格：RVV 3×1.0mm²。 2.导体：无氧铜。 3.外皮：PVC护套。 4.额定电压：300/500V。 | 米 | 100 |  |
| 五、线路更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主线阵音响线 | 1. 无氧铜护套音箱工程线（配套主线阵音响） 2.导体：无氧铜，单芯线径≥0.5mm。 3.绝缘：PVC绝缘。 4.护套：PVC护套，耐磨、耐油。 5.屏蔽：可选铝箔屏蔽或编织屏蔽。 | 米 | 400 |  |
| 2 | 灯光信号线 | 1.规格：RVVP 2×0.5mm²或RVV-P 2×0.5mm²。 2.导体：无氧铜，线径≥0.2mm（多股绞合）。 3.屏蔽：铝箔+编织双层屏蔽（RVVP）。 4.护套：PVC。 5.用途：DMX512灯光控制信号传输。 6.特性阻抗：≥100Ω。 | 米 | 400 |  |
| 3 | 灯光电源线 | 1.规格：RVV 2×2.5mm²。 2.导体：无氧铜。 3.额定电压：300/500V。 4.额定电流：≥16A。 5.护套：PVC，阻燃。 | 米 | 400 |  |
| 4 | 音响线 | 1.规格：EVJV 2×1.5mm²或等效规格。 2.导体：无氧铜。 3.绝缘：PVC。 4.护套：PVC护套，耐磨。 5.用途：专业音箱连接。 | 米 | 900 |  |
| 5 | 网线 | 1.规格：≥ Cat6 UTP或STP。 2.导体：无氧铜，线径≥0.51mm（23AWG）。 3.带宽：≥250MHz。 4.传输速率：≥1000Mbps。 5.外皮：PVC或LSZH。 6.标准：符合TIA/EIA-568-C.2标准。 | 米 | 500 |  |
| 6 | 辅材 | 包括但不限于管材（PVC管、金属桥架）、扎带、胶带、电工胶布、接线端子、插头插座、膨胀螺丝、固定件等。 | 批 | 1 |  |
| 7 | 安装施工 | 安装、换线、控制室移位调整 | 批 | 1 |  |